PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

DECODER

Disusun Oleh :

Fajar Indah Nur Azizah

L200200117

Kelas C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSIITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2020/2021

| Setelah kegiatan selesai, lembar kerja ini dicetak (di-print) dan dikumpulkan ke asisten. NIM : L200200117 Nama : Fajar Indah Nur Azizah Nama Asisten : Shofiyah Nafisah, Danis Ardani Tanggal Praktikum: 6 Juni 2021 | (Di isi oleh Asisten) Nilai Praktek: Tanda Tangan: |
| --- | --- |

Percobaan 1. Membuat rangkaian decoder sederhana.

- Membuat decoder sederhana

- Mengisi kolom kosong

| NO | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Decoder (F) hanya bekerja (ON) ketika :

A =  1

B =  1

C =  0

D =  0

- Berdasarkan rangkaian dan tabel diatas, coba buat decoder yang mempunyai output sebagaimana fungsi decoder berikut :

F = 1, Jika kondisi A = 0, B= 1, C = 1, D = 1. (F = A’BCD)

Percobaan 2.

- Membuat kombinasi gerbang logika

- Mengisi kolom kosong

| Input |  | Output LED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Masing – masing diode (LED) menunjukkan hasil output dari rangkaian kombinasi :

D1 = SW1.SW2

D2 = SW1.SW2

D3 = SW1.SW2

D4 =SW1.SW2

Percobaan 3.

- Membuat kombinasi gerbang logika

- Isi kolom kosong pada tabel

| Input |  | Output LED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Masing – masing diode (LED) menunjukkan hasil output dari rangkaian kombinasi :

D1 = SW1.SW2

D2 = SW1.SW2

D3 = SW1.SW2

D4 =SW1.SW2

- Bandingkan hasil tabel kebenaran pada percobaan 2 dan percobaan 3! Buatlah kesimpulan

Pada percobaan 2 terdapat not sebelum led decoder, sedangkan percobaan 3 tidak ada not.  karena itu menyebabkan perbedaan keluaran logic 1.

Percobaan 4. IC 7442 Decoder BCD-to-desimal

- Membuat rangkaian dengan menggunakan7442 (BCD to decimal decoder)

Common anode LED circuit

Common cathode LED circuit

- Mengisi kolom kosong pada tabel kebenaran 7442

- Rangkaian common anode LED

| NO | INPUT |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Rangkain common cathode LED

| NO | INPUT |  |  |  | OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

TUGAS

- Cari datasheet dari IC 7442! Cari schematic yang menunjukkan gerbang logika penyusunan IC 7442!