PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL

APLIKASI FLIP-FLOP DASAR

Nama : Fajar Indah Nur Azizah

NIM    : L200200117

Prodi/Kelas : Informatika / C

Disusun oleh :

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2020/2021

| Setelah kegiatan selesai, lembar kerja ini dicetak (di-print) dan dikumpulkan ke asisten. NIM : L200200117 Nama : Fajar Indah Nur Azizah Nama Asisten : Shofiyah Nafisah, Danis Ardani Tanggal Praktikum: 1 Juni 2021 | (Di isi oleh Asisten) Nilai Praktek: Tanda Tangan: |
| --- | --- |

Percobaan 1

- Membuat kombinasi flip-flop JK !

- Simulasikan rangkaian anda

Klik pada switch berdasarkan pada tabel dan isi kolom kosong pada tabel!

| NO | INPUT |  |  | OUTPUT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLR | JK | CLK | A | B | C | D |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Apa fungsi dari:

- Switch CLK : untuk mengunci atau menyimpan biner

- Switch JK : sebagai penambah bilangan biner jika nilainya 1, jika masukan JK  bernilai 0, maka bilangan biner tidak diteruskan atau tetap keluaran terakhir.

- Switch CLEAR : berfungsi untuk mengumpulkan semua nilai output jika semuanya dibersihkan, atau bisa disebut reset penyimpanan.

- Kesimpulan:

- Nilai logic berubah jika CLK berubah dari 1 ke 0 dan jika berlogic   1.

- Nilai logic tidak berubah jika logic JK bernilai 0

- Jika switch maka semua logic 0.

Percobaan 2. Counter Mod 10

- Membuat kombinasi flip-flop JK seperti pada gambar

- Simulasikan rangkaian anda

Klik pada switch berdasarkan pada tabel dan isi kolom kosong pada tabel!

| NO | INPUT |  | OUTPUT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JK | CLK | A | B | C | D |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Kesimpulan

- Jika JK = 1 dan CLK = 0 maka nilai berubah.

- Jika JK = 1 dan CLK = 1 maka nilai penyimpanan.

- Jika JK = 0 dan CLK bernilai apapun maka akan bernilai 0.

Percobaan 3. Membuat Regrister JK-FF

- Membuat kombinasi flip-flop JK

- Simulasikan rangkaian anda

Klik pada switch berdasarkan pada tabel dan isi kolom kosong pada tabel!

| NO | INPUT |  |  | OUTPUT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLR | JK | CLK | A | B | C | D |
| 1 | 0 | X | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kesimpulan:

Jika saklar CLK tidak terhubung maka semua hasil keluaran akan menghasilkan 0. Jika nilai masukan JK bernilai 0 maka keluarannya akan berpindah ke bagian keluaran yang terletak didepannya dan bagian keluaran terakhir berubah menjadi 0 hingga semua hasil keluaran adalah 0.

- Jika JK = 1 dan CLK = 0 maka nilai akan bergeser ke kiri.

- Jika JK = 0 dan CLK = 0 maka nilai akan bergeser ke kanan.